PENENTUAN STABLITAS RADIOFARMAKA

99mTc-ETAMBUTOL UNTUK DETEKSI TUBERKULOSIS

Anna R,  Witarti, Enny L, Mujinah, Jakaria, Maula Eka S , Widyastuti W.

PUSAT TEKNOLOGI RADIOISOTOP DAN RADIOFARMAKA-BATAN

Kawasan Puspiptek- Serpong

Email : aroselliana@yahoo.com

ABSTRAK

PENENTUAN STABILITAS RADIOFARMAKA 99mTc-ETAMBUTOL UNTUK DETEKSI TUBERKULOSIS. Radiofarmaka 99mTc-Etambutol adalah suatu sediaan kit-diagnostik yang berbasis pada obat anti tuberculosis, etambutol, yang ditandai dengan perunut radioaktif teknesium-99m (99mTc).  Radiofarmaka ini merupakan hasil litbang yang dikembangkan di Pusat Teknologi Radiofarmaka (PTRR), BATAN. 99mTc-Etambutol di rumah sakit digunakan sebagai agent  diagnostik untuk mendeteksi tuberculosis, terutama tuberculosis pada organ-organ ekstra paru yang tidak mudah dideteksi dengan metode konvensional yang ada saat ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui stabilitas kit etambutol terhadap waktu penyimpanan dan stabilitas pasca penandaan dengan 99mTc.  Data stabilitas ini diperlukan pada pemakaian 99mTc-Etambutol di rumah sakit. Uji stabilitas dilakukan dengan menentukan kemurnian radiokimia kit etambutol yang telah disimpan dalam jangka waktu tertentu dan ditandai dengan 99mTc dan 99mTc-Etambutol pasca iradiasi dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT). Berdasarkan hasil penelitian diketahui kit etambutol masih stabil selama 9 bulan dalam penyimpanan di lemari pendingin pada suhu 8 oC dengan persentase kemurnian radiokimia rata-rata >85% dan 11 bulan dalam penyimpanan di deep freezer pada suhu -80 oC dengan persentase kemurnian radiokimia rata-rata 90%.  Sementara itu 99mTc-etambutol masih stabil 4 jam pasca  penandaan dengan persentase kemurnian radiokimia rata-rata >85%.

Kata kunci: radiofarmaka, kit etambutol , deteksi, tuberculosis, stabilitas

ABSTRACT

DETERMINATION OF RADIOPHARMACEUTICAL STABILITY OF 99mTc-ETHAMBUTOL FOR DETECTION OF TUBERCULOSIS. 99mTc-ethambutol radiopharmaceutical is a diagnostic kit based on the anti-tuberculosis drug, ethambutol, labeled with radioactive tracer 99mTc.  This radiopharmaceutical is a result of research development in Centre for Radioisotope and Radiopharmaceutical Tecnology, BATAN. 99mTc-ethambutol radiopharmaceutical in the hospital used as a diagnostic agent for tuberculosis detected, particularly tuberculosis in extra pulmonary organs that is not easily detected by existing  conventional methods. The aim of study to find out how stable ethambutol kit when stored at certain temperature and how stable ethambutol stability after labelled  with 99mTc.  These stability data are required by hospitals which used 99mTc-ethambutol . The stability test performed by measuring the radiochemical purity of  ethambutol kits which were stored at certain time period and labelled with 99mTc using thin layer chromatography (TLC) method. Radiochemical purity tests were also performed on 99mTc-ethambutol at certain time period after its labeling process.  Based on experiment results, it was obtained that ethambutol kit was still stable for up to 9 months when stored at refrigerator temperature 8 oC with percentage of radiochemical purity average > 85% and up to 11 months when stored in deep freezer temperature -80 oC with percentage of radiochemical purity average 90%. While 99mTc-ethambutol was still stable for up to 4 hours after labeling with  percentage of radiochemical purity more than > 85%.

Keywords: radiopharmaceuticals, ethambutol kit, detection, tuberculosis, stability

PENDAHULUAN

Radiofarmaka 99mTc-Etambutol adalah suatu sediaan kit-diagnostik yang berbasis pada obat anti tuberculosis, etambutol digunakan untuk deteksi penyakit yang disebabkan karena infeksi oleh bakteri tuberculosis (TB). Metode deteksi infeksi tuberculosis menggunakan teknik kedokteran  nuklir merupakan suatu teknik runut metode yang paling tepat dan akurat, menggunakan radiofarmaka dengan metode pencitraan oleh kamera gamma.  Teknik ini dapat mendeteksi infeksi TB pada tahap awal yaitu dimulai dari munculnya penyakit didasarkan pada perubahan fisiologi organ tubuh yang terinfeksi tuberculosis. Pada teknik ini etambutol ditandai dengan unsur radioaktif  99mTc yang memancarkan sinar gamma berperan sebagai perunut dan memudahkan observasi dengan alat kamera gamma. Sementara itu, etambutol bertindak sebagai pembawa untuk mencapai sasaran yang diinginkan sehingga diperoleh gambaran organ yang dapat memberikan informasi mengenai morfologi serta fungsi dari organ tersebut. (1,2,3 )

Radiofarmaka berbasis kit etambutol hasil litbang  BATAN merupakan sediaan obat suntik adalah senyawa kompleks yang stabil yang relatif mudah ditandai dengan 99m Tc memberikan 99mTc-etambutol.  Radiofarmaka ini memberikan hasil pencitraan yang cepat, akurat dan spesifik karena diatangkap oleh mycobacterium tuberculosi serta terakumulasi pada organ tubuh yang terinfeksi oleh TB.(4) Sebagai sediaan radiofarmaka baru, 99mTc-etambutol harus mengalami serangkaian pengujian untuk keamanannya sebelum radiofarmaka tersebut menjadi sediaan radiofarmaka siap pakai.  Salah satu dari pengujian tersebut adalah menentukan waktu berapa lama stabilitas kit etambutol dalam penyimpanan dan stabilitas 99mTc-etambutol pasca penandaan. Pada kegiatan penelitian ini dilakukan penentuan stabilitas kit etambutol  terhadap penyimpanan, stabilitas 99mTc-etambutol pasca penandaan serta penandaan kit etambutol dengan 99mTc aktivitas tinggi. Penentuan stabilitas sediaan radiofarmaka 99mTc-etambutol dan penandaaan kit etambutol dengan radionuklida 99mTc aktivitas tinggi  dilakukan dengan cara pengujian kemurnian radiokimia terhadap kompleks 99mTc-Etambutol menggunakan metode kromatografi. Kestabilan kit etambutol dalam penyimpanan sangat diperlukan yaitu untuk menentukan masa kadaluwarsa sediaan radiofarmaka. Sedangkan kestabilan kompleks 99mTc-etambutol pasca penandaan diperlukan untuk mengetahui batas waktu berapa lama sediaan radiofarmaka masih dapat dipakai (di injeksikan kepada pasien) di rumah sakit jika radofarmaka setelah ditandai dengan 99mTc. (5,6,7)

Pengujian terhadap kit etambutol yang ditandai dengan 99mTc aktivitas tinggi juga sangat diperlukan untuk mengetahui batas maksimal aktivitas 99mTc yang dapat digunkan untuk menghindari terjadinya  radiolisis pada ikatan kimia senyawa kompleks 99mTc-etambutol. Radiolisis in dapat menyebabkan lepasnya 99mTc-dari  99mTc-etambutol sehingga dapat mengganggu penangkapan pada target yang diinginkan dan tentunya juga tidak diperoleh hasil pencitraan/ imaging yang seharusnya.  Hasil penelitian ini sangat diperlukan sebagai informasi kepada rumah sakit dan juga untuk memenuhi salah satu kelengkapan dokumen sediaan radiofarmaka kit etambutol untuk persyaratan  regristrasi produk ke BPOM.

Radiofarmaka berbasis kit etambutol ini diharapkan dapat segera dikomersialkan oleh pihak industri farmasi sehingga dapat beredar dipasaran secara legal dan aman  dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.   Kit diagnostik in vivo untuk deteksi penyakit TB extra paru diharapkan merupakan kit pertama yang akan diproduksi secara komersial karena sampai saat ini belum pernah kit sejenis diproduksi secara komersial baik didalam maupun diluar negeri.

METODE

1. Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan adalah kit etambutol sebagai sediaan radiofarmaka, aceton dan aceton nitril (E.Merck), kertas Whatman 31 ET dan TLC Silicagel 60 F254, larutan  99mTc perteknetat dari Generator 99mMo/99mTc.

Peralatan yang digunakan adalah syringe, peralatan chromatografi, gamma Counter (gamma TEC II The Nucleus Model 600B) dan  gamma counter (Capract).

2. TATA KERJA

2.1. Pengujian Kemurnian Radiokimia

Uji kemurnian radiokimia dilakukan pada kit etambutol dengan  larutan 99mTc teknesium  perteknetat dari Generator 99mMo/99mTc. Proses penandaan  kit etambutol dengan 99mTc dilakukan dengan mencampurkan 1-2 ml larutan 99mTc (10 mCi) kedalam  sebuah kit etambutol.  Campuran kemudian di kocok dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar yang diikuti dengan pemeriksaan pH larutan dengan menggunakan kertas pH universal (pH larutan 99mTc-etambutol  8 – 9).

Kemurnian radiokimia 99mTc-etambutol di analisis menggunakan metode kromatografi lapis tipis (KLT) dan kromatografi  kertas dengan dua sistim pelarut. Sistim kromatografi tersebut berturut-turut menggunakan kertas Whatman-31 ET sebagai fasa diam dan aseton nitril 50 %  fase gerak,  TLC Silicagel  sebagai fasa diam dan aceton fasa gerak. Whatman-31ET/ aceton nitril 50 % berfungsi untuk memisahkan 99mTcO2  (Rf 0) dari campuran 99m Tc-etambutol dan 99m TcO-4  (Rf 0,8-1,0) sedangkan TLC Silicagel/ aceton berfungsi untuk memisahkan 99mTcO-4  (Rf 0,8-1,0) dari campuran 99mTc-etambutol dan 99mTcO4 (Rf 0,0). Setiap pengujian dilakukan duplo dan sebagai kontrol dilakukan pengujian terhadap 99mTc. Elusi dilakukan hingga eluen / larutan pembawa naik sampai kurang lebih 10 Cm dari permukaan pelarut, kemudian dikeluarkan dan di keringkan. Masing-masing kromatogram tersebut dicacah dengan gamma counter atau dengan radiochromatography Scanner. TLC menggunakan Whatman-31ET/ aceton nitril akan memberikan persentase 99mTcO2 dan dari TLC menggunakan   TLC Silicagel/ aceton  akan diperoleh persentase 99mTcO-4.  Peresentase kemurnian radiokimia (RK) 99m Tc-Etambutol dapat dihitung sesuai dengan Persamaan 1.

% RK 99m Tc-etambutol =100% – (% 99mTcO2 + % 99m TcO-4)          (Pers. 1)

2.2. Penentuan Stabilitas 99m Tc-Etambutol Terhadap Penyimpanan

Penentuan kestabilan dilakukan dengan pengujian kemurnian radiokimia terhadap kompleks 99m Tc-etambutol dari sediaan radiofarmaka/kit etambutol yang disimpan dalam lemari pendingin suhu 2-8 oC dan deep freezer suhu -40 oC. Kemurnian radiokimianya kit diamati tiap bulan. Analisis kemurnian radiokimia nya dilakukan dengan cara yang sama seperti  pada Tata Kerja (2.1). Apabila kemurnian radiokimia 99m Tc-Etambutol yang dihasilkan < 85%  dan kondisi larutan menjadi keruh maka kit etambutol dinyatakan tidak memenuhi syarat kendali kualitas radiofarmaka.

2.3. Penentuan Stabilitas 99m Tc-Etambutol Pasca Penandaan

Penentuan kestabilan pasca penandaan dilakukan dengan pengujian kemurnian radiokimia terhadap kompleks 99m Tc-etambutol yang diamati setiap 1 jam setelah dilakukan penandaan. Analisis kemurnian radiokimia dilakukan dengan cara yang sama seperti  pada Tata Kerja (2.1). Apabila kemurnian radiokimia 99m Tc- Etambutol yang diperoleh < 85%  dan kondisi larutan menjadi keruh maka kit etambutol dinyatakan tidak memenuhi syarat kendali kualitas radiofarmaka

2.4. Penandaan Kit Etambutol Dengan 99m Tc Aktivitas Tinggi

Penentuan penandaan dengan 99m Tc aktivitas tinggi  dilakukan dengan pengujian kemurnian radiokimia terhadap kompleks 99m Tc-etambutol pada beberapa variasi aktivitas radionuklida yaitu 30, 40 dan 50 mCi. Analisis kemurnian radiokimia dilakukan dengan cara yang sama seperti  pada Tata Kerja (2.1). Apabila hasil kemurnian radiokimia 99mTc- Etambutol yang diperoleh < 85%  dan kondisi larutan menjadi keruh maka kit etambutol dinyatakan tidak memenuhi syarat kendali kualitas radiofarmaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penandaan/pencampuran larutan 99mTc-pertechnetat dengan  kit etambutol dan di inkubasi pada suhu kamar selama ~ 10 menit pada pH   8 – 9  akan terjadi reaksi kompleksasi antara 99mTc yang telah terduksi (V) dengan etambutol membentuk  99mTc-Etambutol. Struktur kimia komleks ini ditunjukkan Gambar.1.

Gambar 1. Struktur kimia kompleks  99mTc-Etambutol

Pola kromatogram radionuklida 99mTc dari larutan perteknetat  99mTc menggunakan  TLC Silicagel/ aceton dan Whatman 31 ET/ aseto nitril 50% memberikan Rf 1 (Gambar 2 dan 3).  Hasil ini menunjukan bahwa bahan baku 99mTc dalam bentuk larutan  99mTc – sodium pertechnetat telah memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam penandaan kit etambutol.

Gbr.2. Kromatogram 99mTc /TLC Silicagel/aseton      Gbr.3. Kromatogram 99mTc / Whatman 31 ET/ aseton nitril

Hasil analisis kemurnian radiokimia 99mTc-etambutol pada penyimpanan di lemari pendingin (suhu 8 oC) dan di deep freezer (suhu -80 oC) ditunjukan pada Gambar 4 dan Gambar 5. Gambar 4 yaitu kromatogram  Whatman 31 ET/ acetonitril memberikan dua puncak yaitu puncak 99mTcO2  (Rf 0,0) dan puncak campuran  99mTcO4- + 99mTc-etambutol (Rf 8-10).   Gambar 5 yaitu kromatogram  ITLC-SG/ aseton itu sementara itu memberikan dua puncak untuk 99mTcO2  + 99mTc-etambutol (Rf 1) dan 99mTcO4-  (Rf 1).

| Gbr 4. Kromatogram 99mTc-etambutol (Whatman 31 ET /aseton nitril) | Gbr 5.Kromatogram 99mTc-etambutol (TLC Silicagel /aceton) |
| --- | --- |

Berdasarkan hasil diatas persentase kemurnian radiokimia 99mTc-etambutol pada masing-masing penyimpanan  dapat dihitung.  Hasil pengamatan % kemurnian radiokimia 99mTc-etambutol selama 11 bulan disimpan di lemari pendingin dan di deep freezer dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penentuan Stabilitas Kit Etambutol Terhadap Penyimpanan

| Tempat Penyimpanan | Hasil % Kemurnian Radiokimia 99mTc-Etambutol |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 bulan | 2 bulan | 6 bulan | 9 bulan | 11 bulan |
| Lemari pendingin | 96 | 93 | 92 | 87 | 82 |
| Deep Freezer | 96 | 93 | 92 | 92 | 90 |

Gambar 6. Kurva Stabilitas Kit Etambutol Terhadap Penyimpanan

Hasil pengamatan stabilitas kit etambutol  yang disimpan  di lemari pendingin dan di deep freezer selama 6 bulan dapat dilihat pada Tabel 1.   Persentase kemurnian radiokimia kit etambutol yang disimpan di lemari pendingin dan di deep freezer selama 6 bulan yang kemudian ditandai dengan 99mTc adalah sebesar  92%. Hal ini menunjukan kalau kit etambutol pada kondisi penyimpanan yang dijelaskan diatas. Penyimpanan  yang lebih lama dari 6 bulan di lemari pendingin khususnya menunjukkan adanya sedikit penurunan stabilitas. Kit etambutol yang disimpan di lemari pendingin dan deep freezer selama 9 bulan (setelah ditandai dengan 99mTc)  memberikan % kemurnian radiokimia berturut-turut sebesar 87 % dan 92%.  Secara umum kemurnian radikimia ini masih dapat diterima / stabil. Kit etambutol yang disimpan di lemari pendingin selama 11 bulan stabilitas turun cukup siknifikan.  Persentase kemurnian radiokimia kit ini setelah ditandai dengan 99mTc adalah sebesar 82% (tidak memenuhi syarat kendali kualitas radiofarmaka yang baik, persayaratan minimum adalah 85%).  Sementara itu kit etambutol yang disimpan di deep freezer masih relatif stabil, dimana kemurnian radiokimianya setelah ditandai dengan  99mTc adalah 90%.  Gambar 6 memperlihatkan kemurnian radiokimia (indikator stabilitas) kit etambutol  yang disimpan  di lemari pendingin dan di deep freezer.

Tabel 2. Stabilitas Kompleks  99mTc-Etambutol Pasca Penandaan

(Aktivitas Rendah)

| No. | Aktivitas 99mTc (mCi) | % Kemurnian Radiokimia 99mTc-Etambutol |  |  |  | Visual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam |  |
| 1 | 10 | 92,23 | 94,45 | 94 | 88,82 | Jernih |
| 2 | 12 | 91 | 94,84 | 94,15 | 89,3 | Jernih |
| 3 | 15 | 89,3 | 94,54 | 95 | 92 | Jernih |
| Rerata |  | 91 | 94 | 94 | 90 | Jernih |

Tabel 2. menunjukkan stabilitas kompleks  99mTc-etambutol aktivitas rendah sampai pasca penandaan.  Pada jam ke 3 setelah penandaan rerata kemurnian radiokimia kompleks  99mTc-etambutol meningkat dari 91 sampai 94% kemudian turun pada jam ke 4  menjadi sebesar  90 %.  Pada kondisi ini  kompleks  99mTc-etambutol  larutannya masih tetap jernih dan stabil (kemurnian radiokimia > 85%).  Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa kompleks 99mTc-etambutol  masih dapat dipakai/diinjeksikan kepada pasien selama 4 jam pasca penandaan.

Tabel 3.  Hasil Penandaan kit Etambutol dengan 99mTc Aktivitas Tinggi

| No. | Aktivitas 99mTc (mCi) | % Kemurnian Radiokimia 99mTc Etambutol |  |  |  | Visual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 jam | 2 jam | 3 jam | 4 jam |  |
| 1 | 30 | 89 | - | - | - | Jernih |
| 2 | 40 | 87 | 90 | 86 | 82 | Jernih |
| 3 | 50 | 77 | - | - | - | keruh |

Tabel 3. menunjukkan hasil penandaan kit etambutol dengan 99mTc aktivitas tinggi. Pada Tabel 3 ini dapat dilihat bahwa penandaan kit etambutol dengan 99mTc aktivitas tinggi 30 dan 40 mCi memberikan 99mTc-etambutol dengan kemurnian radiokimia berturut-turut sebesar 89 dan 87%.  99mTc-etambutol hasil penandaan ini kondisi larutan jernih dan masih memenuhi syarat kendali kualitas (kemurnian radiokimia >85%).  Pada penandaan  kit etambutol dengan 99mTc dengan aktivitas 50 mCi kemurnian radiokimia 99mTc-etambutol yang dihasilkan hanya sebesar  77 % dan larutan keruh.  99mTc-etambutol ini tidak memenuhi persyaratan kemurnian radiokimia yang telah ditetatapkan. Pada penandaan ini diperkirakan terjadi radiolisis pada ikatan-ikatan kimia kompleks 99mTc-etambutol akibat 99mTc aktivitas tinggi, sehingga 99mTc terlepas dari  ligan/etambutol.  Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa batas maksimal pemakaian 99mTc aktivitas tinggi untuk penandaan kit etambutol adalah 40 mCi.

99mTc-etambutol hasil penandaan dengan 99mTc aktivitas tinggi kemudian diamati stabilitasnya sampai waktu 4 jam pasca penandaan. Hasil pengamatan stabilitas ini dapat dilihat pada Gambar 7.  Pengamatan  sampai  jam ke 3 pasca penandaan kondisi kompleks masih stabil (kemurnian radiokimia sebesar 86 %), tetapi pada jam ke 4 pasca penandaan turun menjadi 82 % (Gambar 7). Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pada pemakaian 99mTc aktivitas tinggi menghasilakan 99mTc-etambutol yang hanya dapat digunakan sampai 3 jam pasca penandaan.

Gambar 7. Kurva Stabilitas Senyawa kompleks 99mTc-Etambutol Pasca Penandaan dengan  99mTc aktivitas Rendah dan Tinggi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian stabilitas didapatkan bahwa kit etambutol stabil sampai 9 bulan disimpan di lemari pendingin dan  11 bulan jika disimpan dalam deep freezer. Hasil pengujian stabilitas pasca penandaan dengan 99mTc aktivitas rendah menunjukkan bahwa kompleks  99mTc-etambutol masih stabil sampai 4 jam pasca penandaan dengan kemurnian radiokimia sebesar 90%. Penandaan kit etambutol dengan 99mTc aktivitas tinggi maksimal dapat dilakukan hanya dengan activitas 40 mCi. 99mTc-etambutol dengan 99mTc aktivitas tinggi stabil hanya sampai 3 jam pasca penandaan  kemurnian radiokimia sebesar 86 %.

DAFTAR PUSTAKA

1. Das, SS Anne V, Wareham, D.W, and Britton,K E, 2002, Infection Imaging with

Radiopharmaceutical in 21 st Century, Braz,Arch,Biol, tech.September,45,25-37.

2.  Das, S.S, and Britto, K,E, 2003, Bacterial Infection Imaging, World. J. Med,

July, 2, 3, 173-179.

3. VERMA, J., A.K. SINGH, A. BHATNAGAR, S. SEN, M.BOS.

Radiolabeling   of ethambutol with technetium-99m and its evaluation for

detection of Tuberculosis. World Journal of Nuclear Medicine. 4 (1),

(2005,January),  35-46.

4.  KARTINI, N. O., KUSTIWA, ISABELA, E. Pengembangan senyawa bertanda

99mTc-Etambutol untuk diagnosis tuberkulosis ; 1. Penandaan etambutol dengan

radionuklida teknesium-99m, Prosiding Seminar Sains dan Teknologi Nuklir,

Puslitbang Teknik Nuklir, BATAN, Bandung. (2005), Hal. 137-145 .

5.  KARTINI, N. O., KUSTIWA, SUSILAWATY, E. Pengembangan senyawa

bertanda 99mTc-Etambutol untuk diagnosis tuberkulosis ; 1. Karakterisasi Fisiko-

Kimia dan Mikrobiologis., Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir Indonesia.VIII (1),

(2007, Februari), Hal. 17-28

6. KARTINI, N,dkk, Kit-Diagnostik Berbasis  Teknik Nuklir untuk Penatalaksanaan

Penyakit Tuberkulosis (TBC), Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 58, No.10,

Oktober 2008.

7.  DEPARTEMEN KESEHATAN RI, Farmakope Indonesia, Ed IV, Jakarta. (1995)